# 第十届

# 全国大学生集成电路创新创业大赛

报告类型：                   技术文档

参赛杯赛：                   中科芯杯

作品名称：         面向中科芯GPU的高性能信号处理库

队伍编号：                  CICC1001212

团队名称：                    非诚勿扰

面向中科芯GPU的高性能信号处理库

摘要

本项目围绕 GPU 芯片的信号处理加速库及算法开发赛题要求，当前阶段基于 NVIDIA GPU / CUDA 环境完成信号处理运算库的开发迁移、算子验证、性能评估和任务级验证；第二阶段将在该 CUDA 基线基础上，面向中科芯国产 GPU 后端进行迁移适配。本文所列性能与验证结果均对应第一阶段 CUDA 环境，不作为中科芯 GPU 实测结果。项目参考 Python 版 cuSignal 的接口风格，采用 C++17 / CUDA 构建 CPU 与 GPU 双实现路径，形成 cusignal_cpu 和 cusignal_cuda 两类构建目标。赛题附录要求完成 53 个指定算子，本项目已全部实现，附录算子完成度为 100%；在此基础上，进一步完成整个 cuSignal 源码库迁移，共实现 81 个算子，覆盖赛题要求的 12 类功能模块，并建立 81 个算子级单元测试，为功能验证、后续性能评测、CPU 对比误差分析及中科芯平台适配验证提供工程基础。

针对任务1“雷达目标检测与多普勒分析算法”，项目在 demo/task1_radar 中完成了从信号构造到检测分析的任务级验证链路，主链路完成度为 100%。该任务覆盖目标回波模拟、chirp 波形生成、脉冲压缩、多普勒处理、恒虚警检测和模糊函数分析等关键环节，将 pulse_compression、pulse_doppler、ca_cfar、cfar_alpha、ambgfun 等算子组织为完整雷达处理流程。任务1同时提供 CPU/GPU 双路径运行方式，并生成 summary、metrics、stage timings、figures 等输出材料，可用于比赛文档中的功能验证、结果展示和后续计算耗时及误差对比评测。

针对任务2“多域特征提取定位算法”，项目在 demo/task2_features 中完成了多波形叠加、多域特征提取、融合定位与参数估计的完整验证链路，主链路完成度为 100%。该任务使用 chirp 与 gausspulse 包络构建目标模板，采用 sawtooth 与 square 组合生成干扰信号，满足赛题对多波形组合场景的要求；处理流程进一步集成滤波、B 样条平滑、fm_demod、correlate、spectrogram、cwt、峰值定位和 Kalman 参数估计。该链路体现了多个信号处理模块的协同应用，形成从信号生成、干扰注入、特征提取到轨迹估计的闭环验证，为比赛现场演示和文档化评审提供可追溯依据。

关键词：cuSignal 异构计算 高性能运算库 信号处理 雷达定位

评分映射与工程概览

本文首先将赛题评分方向与工程材料建立对应关系，评分项闭环关系见表 1。

表 1 评分项闭环表

| 评分方向 | 评分项 | 分值 | 完成情况 | 对应章节与证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档与展示 | 代码整体架构说明 | 5分 | 已完成库化分层、双后端实现和测试报告链路说明 | 第2章；源码目录；测试目录；任务目录 |
|  | 详尽设计验证文档 | 5分 | 已覆盖背景、架构、算子、任务、性能、误差、亮点和迁移计划 | 摘要；第1章至第8章；附录 |
|  | 答辩介绍材料 | 5分 | 可围绕项目定位、算子迁移、任务验证、性能分析和GPU加速亮点展开 | 摘要；第3章；第5章至第7章；答辩PPT |
| 设计及指标完成情况 | 雷达目标检测与多普勒分析算法 | 20分 | 已完成回波仿真、脉冲压缩、脉冲多普勒、CFAR检测和模糊函数分析链路 | 第5.1节；任务1报告；任务1结果图 |
|  | 多域特征提取定位算法 | 25分 | 已完成滤波、解调、相关、时频分析、小波分析、特征融合和轨迹平滑链路 | 第5.2节；任务2报告；任务2结果图 |
|  | 计算耗时 | 5分 | 已完成任务级和算子级CPU/GPU耗时与加速比统计 | 第6章；阶段耗时表；全量算子性能表 |
|  | 计算误差 | 5分 | 已建立CPU/CUDA对照和mixed_error误差评价口径 | 第4.4节；第5章；第6.3节；误差指标文件 |
|  | 稳定性与资源占用 | 5分 | 已纳入重复运行、异常输入、CUDA free drift 和 RSS drift 检查；compute-sanitizer/asan_lsan 作为预留检查项，待执行后补充日志 | 第7.4节；附录 E：异常输入、repeat 与资源稳定性检查记录 |
| 现场表现 | 功能验证及演示 | 5分 | 可展示两个任务结果、关键算子测试和核心可视化图件 | 第5章；任务demo；输出图件与报告 |
|  | 现场问答表现 | 5分 | 可围绕接口、算子矩阵、GPU加速、误差、性能和迁移路线答辩 | 第3章至第8章；答辩PPT |
|  | 团队协作表现 | 5分 | 已设置成员分工、模块责任和协作机制说明 | 团队分工说明 |
| 附加分 | 任务外扩展算子实现 | 15分 | 已覆盖赛题53个核心算子，并扩展完成81个算子的库化迁移 | 第3章；附录A；附录B；单元测试记录 |

目录

第十届	1

全国大学生集成电路创新创业大赛	1

一、 项目背景与赛题要求分析	7

1.1 赛题背景与阶段定位	7

1.2 赛题任务与文档要求拆解	7

1.3 本文技术路线	8

1.4 本文组织方式	9

二、 代码整体架构与并行计算软件栈	9

2.1 工程分层架构	9

2.2 构建目标与软件栈	10

2.3 CPU/CUDA 双后端执行模型	11

2.4 Host/Device 数据通路与设备容器	12

2.5 测试、报告与任务验证闭环	13

三、 cuSignal 81 算子迁移与 53 个赛题核心算子优化总览	14

3.1 完整 cuSignal 81 算子迁移范围	14

3.2 赛题附录 53 个核心算子覆盖情况	15

3.3 53 个核心算子精度与性能总览	16

3.4 81 算子实现范式分类	17

3.5 代表性高价值算子展开索引	18

3.6 全库 GPU 加速实现范式矩阵	19

四、 关键数据结构、内存模型与误差评价体系	20

4.1 Host/Device 类型体系	20

4.2 复数数据表示与设备映射	21

4.3 N 维 shape、stride 与 axis 处理	22

4.4 mixed_error 误差评价体系	23

4.5 DeviceStorage 显存缓存与 device-resident 执行	24

五、 算法任务验证与任务内关键算子展开	25

5.1 任务1：雷达目标检测与多普勒分析验证	25

5.2 任务2：多域特征提取定位算法验证（多域融合链路）	35

六、 性能分析、算法优缺点与改进方向	47

6.1 任务级端到端性能总览	47

6.2 任务内关键阶段性能分析	49

6.3 53 个赛题核心算子全量性能分析	50

6.4 性能优点与瓶颈归纳	52

6.5 后续改进方向	54

七、 技术难点、创新点与亮点说明	55

7.1 GPU 加速技术难点概述	55

7.2 任务关键路径中的 GPU 加速亮点	56

7.3 库级代表性 GPU 加速机制	57

7.4 验证闭环与证据材料	60

7.5 当前不足与后续改进方向	61

八、 国产 GPU 迁移适配思路与后续工作	62

8.1 当前阶段定位	62

8.2 迁移总体原则	62

8.3 后端适配路径	63

8.4 验证计划	64

九、 团队分工说明	65

十、 AI工具使用声明	65

项目背景与赛题要求分析

赛题背景与阶段定位

第十届集创赛“中科芯”企业命题面向 GPU 芯片上的信号处理加速库建设，重点考察雷达、通信、时频分析、滤波、检测和状态估计等算法在 GPU 平台上的工程化实现能力。传统 CPU 实现适合通用控制和中小规模计算，但在大规模采样、多阶段信号处理和实时检测场景下，容易受到串行执行、访存带宽和任务吞吐的限制。因此，本项目将信号处理流程中的高并行度计算映射到 GPU 侧执行，以提升典型算法链路的吞吐能力和工程可复用性。

本赛题分为两个阶段。第一阶段即当前阶段，基于 NVIDIA GPU / CUDA 环境完成算法库开发、迁移、验证和性能评估，形成可运行、可测试、可分析的 GPU 加速基线；第二阶段将在此基础上面向中科芯国产 GPU 平台进行后端迁移和适配验证。因此，本文中的结果定位为第一阶段 CUDA 基线，重点说明库化架构、算子迁移、任务验证和后续迁移边界，不表述为中科芯 GPU 实测结果。

本项目以库化迁移为主线，先完成可复用信号处理算子的 CPU/CUDA 双后端实现，再在任务层通过统一接口组合形成完整算法链路。该方式将算子实现、任务集成和后端适配解耦，便于当前阶段验证，也便于后续迁移到国产 GPU 平台。

赛题任务与文档要求拆解

赛题包含两个算法任务。任务 1 为雷达目标检测与多普勒分析，核心流程包括脉冲压缩、脉冲多普勒处理、CA-CFAR 检测和模糊函数分析。该任务的主要计算压力来自多脉冲、多采样点数据上的相关、FFT、二维矩阵构造和滑窗检测，因此适合通过频域化、批量 FFT 和并行检测 kernel 进行加速。

任务 2 为多域特征提取定位算法，核心流程包括滤波、FM 解调、模板相关、时频谱分析、连续小波变换、多域特征融合和轨迹平滑。该任务需要在多个特征域中重复处理同一批信号，传统分阶段处理容易引入大量中间数据搬运和重复计算，因此项目在库函数加速之外，还在任务层保留 GPU 侧特征融合和峰值跟踪链路，以减少 Host/Device 往返。

赛题附录列出了 53 个可计入评分的核心算子。为保证任务能力和库化能力统一，本项目在此基础上完成完整 cuSignal 体系中的 81 个算子迁移：其中 53 个赛题核心算子作为重点优化、性能展示和接口说明对象，81 个算子作为完整信号处理库迁移成果。该组织方式可以同时覆盖赛题评分要求和后续扩展需求。赛方技术文档要求与本文后续章节的对应关系见表 2。

表 2 赛方文档要求与本文章节对应表

| 赛方要求 | 对应章节 | 证据材料 |
| --- | --- | --- |
| 代码整体架构说明 | 第二章 | 分层架构、CPU/CUDA 双后端、任务链路 |
| 功能函数接口说明 | 第三章、附录 A/B | 53 个核心接口、81 个测试入口 |
| 算法任务验证截图 | 第五章 | Task1/Task2 结果图、阶段耗时图 |
| 性能优缺点与改进 | 第六章 | 任务报告、规模扫测、全量 benchmark |
| 亮点说明 | 第七章 | GPU 加速技术、源码证据、验证闭环 |

本文技术路线

本文采用三层技术路线。第一层是完整 cuSignal 81 算子迁移，用于保证库的覆盖面、接口完整性和模块化能力。第二层是赛题附录 53 个核心算子优化，用于对评分相关算子建立统一的 CPU/CUDA 对照、精度评价和性能分析口径。第三层是两个赛题任务的端到端集成验证，用于检查多个算子组合后是否仍能保持正确性、稳定性和实际加速效果。这种路线避免了只为单个任务写一次性 CUDA kernel 的问题。算子层负责可复用性，任务层负责应用闭环，测试与报告层负责结果可追溯，为第二阶段中科芯 GPU 后端迁移提供统一接口和统一验证标准。赛题任务、附录算子和本项目实现范围的对应关系见表 3。

表 3 赛题任务、附录算子与本项目实现范围对应表

| 对象 | 项目定位 | 展开位置 |
| --- | --- | --- |
| 任务 1 | 雷达检测与多普勒分析端到端验证 | 第 5.1 节 |
| 任务 2 | 多域特征提取定位端到端验证 | 第 5.2 节 |
| 赛题 53 算子 | 重点优化与性能展示对象 | 第三章、附录 A |
| 完整 81 算子 | 完整 cuSignal 库迁移成果 | 第三章、附录 B |
| 国产 GPU 迁移 | 第二阶段后端适配目标 | 第八章 |

本文组织方式

本文后续章节按工程实现顺序展开。第 2 章说明代码整体架构和并行计算软件栈；第 3 章说明完整 81 算子迁移、53 个赛题核心算子覆盖和 GPU 加速实现范式；第 4 章说明数据结构、内存模型和误差评价体系；第 5 章围绕两个任务展开关键算子原理、GPU 映射和验证结果；第 6 章从性能角度分析算法优缺点和改进方向；第 7 章归纳技术难点、创新点和亮点；第 8 章说明面向中科芯国产 GPU 的后续迁移策略。接口细节、测试入口、图件路径和报告索引统一放入附录，避免正文主线被接口字典打散。

代码整体架构与并行计算软件栈

工程分层架构

图 1 项目代码分层架构图

本项目采用库化工程结构组织信号处理能力，将公开接口、公共规则、CPU 基线、CUDA 加速、测试验证和任务应用分层管理。由于按单个 demo 拼接算法容易造成接口重复、数据格式不统一和后端迁移困难，因此项目先在库层沉淀可复用算子，再在任务层组合形成完整算法链路，使后续测试、性能分析和国产 GPU 迁移具备稳定边界。项目整体分层关系如图 1 所示，核心目录职责见表 4。

表 4 核心目录职责说明表

| 目录 | 职责 | 关键内容 |
| --- | --- | --- |
| include/cusignal/ | 公开接口层 | 模块头文件、核心类型、统一聚合头 |
| src/common/ | 公共规则层 | shape、axis、参数校验、共用算法规则 |
| src/cpu/ | CPU 基线层 | 参考实现、误差对照、调试基准 |
| src/cuda/ | CUDA 加速层 | GPU kernel、FFT/BLAS/SOLVER/CUB 加速 |
| tests/unit、tests/smoke | 测试验证层 | 单算子测试、smoke 测试 |
| demo/task*_*/ | 任务应用层 | Task1/Task2 端到端链路 |

工程主体分为六层。公开接口层位于 include/cusignal/，对外提供各模块的统一函数声明和数据类型；公共规则层位于 src/common/，集中处理 shape、axis、参数校验和模块共用规则；CPU 基线层位于 src/cpu/，提供参考实现和误差对照；CUDA 加速层位于 src/cuda/，承载 GPU kernel、cuFFT、cuBLAS、cuSOLVER 和 CUB 等并行实现；测试验证层位于 tests/unit 与 tests/smoke，负责单算子正确性、性能和最小链接验证；任务应用层位于 demo/task1_radar 与 demo/task2_features，用于组织两个赛题任务的端到端验证。

构建目标与软件栈

项目使用 CMake 组织构建，采用 C++17 / CUDA17 作为统一语言标准，当前第一阶段默认面向 NVIDIA GPU / CUDA 环境。本阶段同时生成 CPU 静态库、CUDA 静态库、任务 demo 和测试目标，使算子层与任务层可以独立构建、独立验证。软件栈和构建目标汇总见表 5。

表 5 软件栈与构建目标说明表

| 类别 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 构建系统 | CMake >= 3.18 | 管理库、demo、测试目标 |
| 语言标准 | C++17 / CUDA17 | 统一 CPU/CUDA 实现 |
| GPU 后端 | NVIDIA CUDA 11.7 基线 | 第一阶段开发迁移环境 |
| GPU 库 | CUDA Runtime、cuFFT、cuBLAS、cuSOLVER | 显存管理、FFT、线性代数求解 |
| CPU 依赖 | FFTW | CPU 参考谱计算 |
| 构建目标 | cusignal_cpu、cusignal_cuda、demo、tests | 支撑库验证和任务验证 |

当前核心构建目标包括 cusignal_cpu、cusignal_cuda、Task1 demo、Task2 demo、smoke tests 和 unit tests。其中 cusignal_cpu 链接 FFTW，用于提供 CPU 侧参考结果；cusignal_cuda 链接 CUDA Runtime、cuFFT、cuBLAS 和 cuSOLVER，用于实现 GPU 侧加速路径。该设计使 CPU 参考、CUDA 加速和任务应用之间保持清晰依赖关系，便于定位误差来源和性能瓶。

CPU/CUDA 双后端执行模型

项目采用 CPU/CUDA 双后端模型。CPU 后端承担参考实现、误差基线和调试定位作用；CUDA 后端承担并行加速和任务级吞吐提升。由于 GPU 加速若缺少稳定参考结果，容易出现运行结果与原算法语义偏移的问题，因此项目在接口层保持 CPU 与 CUDA 函数命名和参数语义一致，并通过统一测试口径对结果进行对照。CPU/CUDA 双后端执行关系如图 2 所示。

图 2 CPU/CUDA 双后端执行与数据流图

src/common/ 是双后端语义一致性的关键支撑。shape 展开、axis 归一化、窗口参数、边界条件和异常输入校验等规则集中在公共层，减少 CPU 与 CUDA 后端各自维护逻辑导致的行为漂移。对于需要并行重构的算子，CUDA 后端在保持输入输出语义一致的前提下，选择频域化、批量 FFT、共享内存归约、prefix-scan 或库调用等实现方式。

Host/Device 数据通路与设备容器

为了同时支持 CPU 对照和 GPU 加速，项目在核心类型层区分 Host 容器和 Device 容器。Host 侧使用 RealSignal、ComplexSignal、RealArray、ComplexArray 表示一维信号和 N 维张量；Device 侧使用 CudaRealSignal、CudaComplexSignal、CudaRealArray、CudaComplexArray 承载 GPU 显存中的数据。Host/Device 数据通路如图 3 所示，核心容器职责见表 6。

图 3 Host/Device 数据通路与结果回传路径图

表 6 核心数据容器与职责表

| 类型 | 所在侧 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| RealSignal / ComplexSignal | Host | 一维实数/复数信号 |
| RealArray / ComplexArray | Host | N 维实数/复数张量 |
| CudaRealSignal / CudaComplexSignal | Device | GPU 侧一维信号 |
| CudaRealArray / CudaComplexArray | Device | GPU 侧 N 维张量 |
| RealArrayLike / ComplexArrayLike | 接口层 | 统一接收 Host 或 Device 输入 |

由于只接受 Host 输入的 CUDA 接口会在任务链路中引入重复上传和回传，项目在公开 CUDA 接口中使用 RealArrayLike、ComplexArrayLike 等输入类型，使同一接口既能接收 Host 数据，也能接收已在 GPU 上的 Device 数据。当输入已经位于 Device 侧时，后续算子可以直接复用显存数据；只有在最终验证、写报告或生成图件时，再通过 .get() 将结果回传到 Host。

复数数据在 Host 侧采用 std::complex<float>，在 Device 侧映射为 CUDA 友好的 float2 存储格式。该映射既保持了公开接口的 C++ 复数语义，也便于 CUDA kernel 和 cuFFT 直接处理复数数据。

测试、报告与任务验证闭环

项目将测试和报告作为工程架构的一部分。单算子测试负责验证每个函数的 CPU/CUDA 结果一致性；任务 demo 负责验证多个算子组合后的端到端效果；benchmark 脚本负责采集多规模 CPU/GPU 耗时；Python 可视化脚本负责将关键输出转化为文档图件。测试、报告与任务 demo 的闭环关系如图 4 测试、报告与任务 demo 验证闭环图所示，主要验证入口和输出材料见表 7。

图 4 测试、报告与任务 demo 验证闭环图

表 7 验证入口与输出材料表

| 验证入口 | 验证对象 | 输出材料 |
| --- | --- | --- |
| tests/unit | 单算子 CPU/CUDA 一致性 | cases、metrics、summary |
| tests/smoke | 最小编译与链接 | smoke 运行结果 |
| Task1 demo | 雷达检测任务链路 | 输出 CSV、metrics、figures |
| Task2 demo | 多域特征定位链路 | 输出 CSV、metrics、figures |
| benchmark 脚本 | 多规模性能 | CSV、性能图、汇总报告 |

数据目录按生成阶段分离。data/generated/ 存放测试或 demo 生成的中间数据和样本输出；data/reports/ 存放 summary、metrics、benchmark CSV 和图件索引。任务 demo 会输出关键指标、阶段耗时、验证状态和可视化所需数据，为第 5 章任务截图和第 6 章性能分析提供证据来源。

cuSignal 81 算子迁移与 53 个赛题核心算子优化总览

完整 cuSignal 81 算子迁移范围

图 5 81 算子完整迁移模块分布图

本项目以完整 cuSignal 信号处理库迁移为基础，按照模块边界组织 81 个算子，覆盖样条、相关、解调、状态估计、滤波器设计、滤波、峰值检测、雷达工具、谱分析、波形、小波和窗函数等 12 类功能。完整库迁移使任务算法可以通过统一接口组合实现，也为后续国产 GPU 后端适配保留稳定的软件边界。 81 个算子的模块分布见图 5 81 算子完整迁移模块分布图，各模块数量与功能定位见表 8。

表 8 完整 cuSignal 81 算子迁移清单概览

| 模块 | 算子数 | 模块定位 |
| --- | --- | --- |
| bsplines | 3 | 样条基函数 |
| correlate | 3 | 相关与索引 |
| demod | 1 | 解调 |
| estimation | 1 | 状态估计 |
| filter_design | 5 | 滤波器设计 |
| filtering | 17 | 滤波与重采样 |
| peak_finding | 3 | 极值检测 |
| radartools | 6 | 雷达处理 |
| spectral | 9 | 谱分析 |
| waveforms | 5 | 波形生成 |
| wavelets | 5 | 小波分析 |
| windows | 23 | 窗函数 |

完整库迁移的核心价值在于统一接口和统一验证。CPU 后端提供可对照的参考结果，CUDA 后端提供并行加速路径，测试与报告层对每个算子的输入、输出、误差和性能进行追踪。这种组织方式为后续将底层 CUDA 后端替换为国产 GPU 后端提供了清晰边界。

赛题附录 53 个核心算子覆盖情况

赛题附录中的 53 个核心算子是本文的重点优化和性能展示对象。项目在完整 81 算子迁移基础上，对 53 个核心算子建立统一 benchmark 口径，覆盖 6 档规模输入，并记录 CPU median、GPU e2e median、GPU kernel median、加速比和 mixed_error 等指标。 53 个核心算子的模块覆盖情况见表 9。该表说明赛题评分相关算子在完整库中的分布位置，具体函数接口集中放入附录 A。

表 9 赛题附录 53 个核心算子分模块覆盖表

| 模块 | 核心算子数 | 覆盖重点 |
| --- | --- | --- |
| bsplines | 3 | 样条基函数 |
| correlate | 2 | 一维/二维相关 |
| demod | 1 | FM 解调 |
| estimation | 1 | Kalman 估计 |
| filter_design | 2 | FIR 设计 |
| filtering | 14 | 滤波、重采样、去趋势 |
| peak_finding | 1 | 相对极值 |
| radartools | 5 | 雷达检测与分析 |
| spectral | 6 | 时频与谱分析 |
| waveforms | 5 | 波形生成 |
| wavelets | 5 | 小波分析 |
| windows | 8 | 典型窗函数 |

从覆盖关系看，赛题 53 个算子集中在滤波、谱分析、雷达工具、窗函数和小波等模块。这些模块既是两个任务实际调用的基础，也体现了信号处理库在通用场景中的可复用能力。

53 个核心算子精度与性能总览

项目对 53 个核心算子完成了 large-gpu profile 下的全量多规模 benchmark。当前数据文件为 data/reports/unit/benchmarks/all_ops_large/latest_all_ops_scale_benchmark.csv，包含 53 个算子、6 档规模、318 行记录，全部通过验证。原始精度-性能总览图包含误差、通过状态、加速比和多规模分布信息，直接放入 Word 后可读性较差。因此本文将该总览拆分为三张正文图：图 6 展示 53 个核心算子的验证状态与误差分布，图 7 展示 L1-L6 规模下的加速比中位数变化，图 8 展示最大规模下不同模块的加速比差异。CPU/GPU 耗时热力图、加速比热力图和最大规模散点图保留到附录 C，作为完整算子级性能证据。

图 6 53 个核心算子误差分布图		图 7 53 个核心算子 L1-L6 加速比中位数趋势图

图 8 最大规模下各模块加速比中位数对比图

全量 benchmark 的总体结果见表 10。该表保留关键汇总指标，单算子曲线和每个规模点数据在附录图件与报告索引中列出。

表 10 53 个核心算子性能与精度总览表

| 指标 | 当前结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| benchmark 行数 | 318 | 53 算子 × 6 规模 |
| 通过状态 | 318/318 passed | 全部规模点通过 |
| 最大 mixed_error | 8.03277e-05 | 全量 CSV 最大值 |
| 全量 e2e 加速比中位数 | 160.562x | 跨 318 行统计 |
| L6 e2e 加速比中位数 | 600.590x | 最大规模统计 |
| 最大规模最高 e2e 加速比 | 25598.40x | windows/chebwin |
| 测试 GPU | NVIDIA A100-SXM4-40GB | 第一阶段 CUDA 基线 |

从性能分布看，大规模输入更能释放 GPU 并行度。点式计算、批量 FFT、窗口构造、小波和局部统计类算子在大规模下表现出更明显的吞吐优势；标量 helper 或极小规模路径主要受 kernel launch、数据搬运和固定调度开销影响，端到端加速比不作为主要优化目标。该现象在第 6 章结合小规模瓶颈和大规模吞吐进一步分析。

81 算子实现范式分类

81 个算子在 CUDA 后端中采用不同的实现范式。项目根据算子的计算结构进行归类，形成表 11 所示的实现范式分类。该分类用于说明 GPU 迁移中的主要技术路线，完整接口说明集中放入附录。

表 11 81 个算子实现范式分类表

| 实现范式 | 代表模块/算子 | 技术特点 |
| --- | --- | --- |
| 逐点/解析公式 | bsplines、waveforms、部分 windows | 单点独立计算 |
| FFT/频域 | pulse_compression、spectrogram、hilbert、resample、chebwin | cuFFT 降低复杂度 |
| 滑窗/卷积/重采样 | ca_cfar、firfilter、upfirdn、resample_poly | 按窗口/相位并行 |
| 递推/状态 | sosfilt、KalmanFilter、lfilter_zi | 处理前后依赖 |
| 统计/峰值/归约 | detrend、wiener、argrelextrema、vectorstrength | 归约/压缩/局部统计 |
| 线性代数 | mvdr | cuBLAS/cuSOLVER |
| 缓存复用 | DeviceStorage、window/filter/CWT cache | 减少重复构造和搬运 |

该分类体现了项目对不同算子结构的针对性处理。高复杂度相关和谱分析适合通过 FFT 频域化降低计算量；检测和统计类算子适合通过滑窗、积分图和归约减少重复计算；递推和状态估计类算子需要重构前后依赖，或针对小状态设计 fast path。

代表性高价值算子展开索引

第三章给出全局视图，后续章节围绕高价值算子继续展开。任务实际用到的关键算子在第 5 章说明原理、数据流和 CUDA 映射；非任务主线但具备技术代表性的实现放入第 7 章归档。展开索引见表 12。

表 12 代表性高价值算子展开索引表

| 展开位置 | 算子/机制 | 展开原因 |
| --- | --- | --- |
| 第 5.1 节 | pulse_compression、pulse_doppler | 雷达任务主链路 |
| 第 5.1 节 | ca_cfar、ambgfun | 检测与二维搜索核心 |
| 第 5.2 节 | fm_demod、correlate | 多域特征基础算子 |
| 第 5.2 节 | spectrogram、cwt | 时频和多尺度分析 |
| 第 5.2 节 | Task2 feature fusion | GPU 侧任务后处理 |
| 第 7 章 | sosfilt、Kalman fast path | 递推与状态类重构 |
| 第 7 章 | mvdr、chebwin、argrelextrema | 线性代数、频域构造、CUB 压缩 |
| 第 7 章 | DeviceStorage/cache 机制 | device-resident 执行底座 |

该安排使正文主线保持清晰：第 3 章给出库级和算子级总览，第 5 章展开任务关键路径，第 7 章归纳代表性 GPU 加速技术，附录承接完整接口和证据索引。

全库 GPU 加速实现范式矩阵

本项目在 CUDA 后端中采用多类 GPU 加速方式。全库 GPU 加速技术分布见图 9，具体范式和代表算子见表 13。

图 9 全库 GPU 加速技术分布图

表 13 全库 GPU 加速实现范式与代表算子表

| GPU 加速范式 | 代表算子/机制 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| device-resident 缓存 | DeviceStorageCache | 降低重复分配和搬运 |
| 频域 FFT 化 | pulse_compression、hilbert、resample | 降低相关/卷积复杂度 |
| 批量 FFT | pulse_doppler、spectrogram、csd | 提升多段处理吞吐 |
| 混合滑窗 | ca_cfar | 按规模选择计算路径 |
| prefix-scan | sosfilt | 重构 IIR 串行依赖 |
| CUB 压缩/归约 | argrelextrema、chebwin | 稀疏索引和归一化 |
| shared memory | cwt、峰值跟踪 | 降低局部访问开销 |
| kernel 融合 | fm_demod、Task2 fusion | 减少中间数组和 launch |
| cuBLAS/cuSOLVER | mvdr | 加速矩阵计算 |
| 小状态 fast path | KalmanFilter | 避免 tiny GEMM 开销 |

从实现范式看，项目的技术重点在于针对信号处理算子的结构限制选择合适的加速方式。由于传统时域相关和卷积在大规模输入下计算量高，项目使用 FFT 和频域乘法降低复杂度；由于传统滑窗检测在窗口变大时存在重复累加开销，项目采用 FFT 卷积或积分图减少重复计算；由于递推类算子存在前后依赖，项目通过 prefix-scan 或小状态 fast path 改写执行结构。上述机制共同构成后续任务验证和性能分析的技术基础。

关键数据结构、内存模型与误差评价体系

Host/Device 类型体系

项目在核心类型层统一采用 float32 作为实数标量，采用 complex64 作为复数标量。该口径适合 GPU 单精度信号处理场景，可以降低显存占用和数据搬运压力，同时便于与 CUDA kernel、cuFFT 等 GPU 数学库对接。

为了同时支撑 CPU 参考实现和 CUDA 加速实现，项目将 Host 侧数据和 Device 侧数据分开建模。Host 侧使用 RealSignal、ComplexSignal、RealArray、ComplexArray 表示一维信号和 N 维张量；Device 侧使用 CudaRealSignal、CudaComplexSignal、CudaRealArray、CudaComplexArray 表示 GPU 显存中的信号和张量。Host/Device 类型映射关系见图 10，核心类型使用场景见表 14。

图 10 Host 张量到 Device 张量的类型映射图

表 14 核心数据类型与适用场景表

| 类型 | 所在侧 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| RealSignal | Host | 一维实数信号 |
| ComplexSignal |  | 一维复数信号 |
| RealArray |  | N 维实数张量 |
| ComplexArray |  | N 维复数张量 |
| CudaRealArray | Device | GPU 侧实数张量 |
| CudaComplexArray |  | GPU 侧复数张量 |
| RealArrayLike | 接口层 | 接收 Host/Device 实数输入 |
| ComplexArrayLike |  | 接收 Host/Device 复数输入 |

由于多算子任务链路中反复上传和回传会削弱 GPU 加速收益，项目在 CUDA 接口中引入 RealArrayLike 和 ComplexArrayLike。同一接口既能接收 Host 输入，也能接收已在 GPU 侧的 Device 输入；当数据已经位于显存中时，后续算子可以直接复用 Device 容器，减少不必要的数据搬运。

复数数据表示与设备映射

信号处理任务中大量算子需要处理复数数据，例如脉冲压缩、脉冲多普勒、模糊函数、Hilbert 变换、STFT 和 CWT。Host 侧使用 std::complex<float> 表达复数语义，便于 CPU 基线和 C++ 接口保持清晰；Device 侧通过 DeviceValueTraits<Complex> 将复数映射为 CUDA 友好的 float2 存储格式。复数存储转换关系见图 11。

图 11 复数数据 std::complex<float> 到 float2 的存储转换图

该设计保留了公开接口中的标准 C++ 复数表达，同时让 CUDA kernel、cuFFT 和自定义复数运算可以直接处理连续的 float2 数据，减少设备侧复数解释和数据重排开销。统一复数映射也有助于不同模块之间保持数据格式一致，降低 CPU/CUDA 对照验证难度。

N 维 shape、stride 与 axis 处理

cuSignal 风格接口大量使用 N 维张量和 axis 参数。由于负轴索引、维度展开、边界切片和输出 shape 容易在不同后端中产生语义偏差，项目将 shape、stride 和 axis 处理集中到公共规则层，使 CPU 后端和 CUDA 后端共享同一套维度解释。由于负轴索引、维度展开、边界切片和输出 shape 容易在不同后端中产生语义偏差，项目将 shape、stride 和 axis 处理集中到公共规则层，使 CPU 后端和 CUDA 后端共享同一套维度解释，整体处理流程见图 12。

图 12 N 维张量 shape/stride/axis 处理示意图

项目先将 axis=-1 等负轴索引归一化为实际维度，再根据 shape 计算 stride、axis size 和 line count。对于滤波、谱分析、峰值检测等沿指定轴处理的算子，CUDA 后端可以将 N 维输入展开为多条独立 line，再映射到 kernel、FFT batch 或归约路径中。该设计一方面保证 CPU/CUDA 后端在同一输入下使用一致的轴语义，另一方面也使 CUDA 后端能够在不改变接口的前提下，将 N 维输入组织成更适合 GPU 并行执行的批处理结构。

mixed_error 误差评价体系

项目采用 CPU 输出作为工程参考，CUDA 输出与 CPU 输出按统一误差口径进行对照。基础误差指标包括 max_abs_error、max_rel_error 和 rmse，分别用于观察最大绝对偏差、最大相对偏差和整体均方根误差。

由于信号处理结果中经常存在接近零的参考值，直接使用相对误差会把很小的绝对差异放大为不具备工程意义的比例值。为解决这一问题，benchmark 和任务报告中使用 mixed_error 作为主展示指标：参考值接近零时采用绝对误差，参考值远离零时采用相对误差。该逻辑见图 13，指标定义见表 15。

图 13 mixed_error 误差评价逻辑图

表 15 CPU/CUDA 误差指标定义表

| 指标 | 含义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| max_abs_error | 最大绝对误差 | 定位最大偏差 |
| max_rel_error | 最大相对误差 | 观察比例误差 |
| rmse | 均方根误差 | 衡量整体误差 |
| mixed_error | 近零看绝对误差，非近零看相对误差 | 文档主口径 |

mixed_error 是展示和分析口径，不替代原始误差指标。max_abs_error、max_rel_error 和 rmse 仍保留在 metrics 中，用于进一步追溯误差来源。

DeviceStorage 显存缓存与 device-resident 执行

任务链路由多个算子连续组成。由于显存申请、数据上传和结果回传都属于固定开销，若每个阶段都重新申请显存并回传中间结果，会限制端到端加速效果。项目在 Device 容器底层实现 DeviceStorage 和 DeviceStorageCache，用于支持显存块复用和 device-resident 执行。 DeviceStorage 缓存机制见图 14，主要策略见表 16。

图 14 DeviceStorage 显存块缓存与复用机制图

表 16 Device 侧缓存策略与适用场景表

| 机制 | 作用 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 显存块复用 | 减少分配释放 | 多算子链路 |
| 类型隔离 | 避免存储混用 | real/complex/index |
| device 隔离 | 避免跨卡误用 | 多 GPU 场景 |
| 容量限制 | 控制缓存占用 | 大规模输入 |
| 可关闭开关 | 支撑对照调试 | 性能排查 |

Device 数组释放时，满足条件的显存块进入 thread-local 缓存；后续申请同类型、同设备且容量足够的显存时，优先复用缓存块。缓存按元素类型和 CUDA device id 隔离，并设置单块大小和总缓存容量限制。需要排查缓存影响时，可通过 CUSIGNAL_DISABLE_DEVICE_STORAGE_CACHE=1 关闭缓存。

device-resident 执行与 RealArrayLike、ComplexArrayLike 配合使用，使中间结果尽量保留在 GPU 侧。该机制对轻量算子、重复 benchmark 和任务级多阶段链路尤其重要，也为后续国产 GPU 后端适配提供了清晰的内存管理边界。

算法任务验证与任务内关键算子展开

任务1：雷达目标检测与多普勒分析验证

任务目标与算法链路

任务 1 面向雷达回波中的目标检测与多普勒分析。输入为多脉冲复数回波矩阵，目标是在距离维和多普勒维形成目标响应，通过 CA-CFAR 给出检测结果，并利用模糊函数分析信号的时延-多普勒分辨能力。

任务链路由回波构造、脉冲压缩、脉冲多普勒处理、距离-多普勒功率图、CA-CFAR 检测和模糊函数分析组成。该链路包含批量 FFT、复数乘法、二维矩阵重排和滑窗检测，适合映射到 GPU 侧执行。任务 1 流程见图 15，关键算子对应关系见表 17。

表 17 任务 1 关键库算子与赛题要求对应表

| 算法阶段 | 核心库算子 | 主要作用 |
| --- | --- | --- |
| 发射模板构造 | chirp | 生成 LFM 线性调频模板 |
| 脉冲压缩 | pulse_compression | 距离向匹配滤波 |
| 多普勒分析 | pulse_doppler | 脉冲维 FFT 与距离-多普勒响应生成 |
| 自适应检测 | ca_cfar / cfar_alpha | 生成 CFAR 门限并输出检测结果 |
| 模糊函数分析 | ambgfun | 时延-多普勒分辨特性分析 |

回波注入和功率图生成属于任务侧辅助计算，不计入核心库算子表。其中回波注入用于构造含目标时延、多普勒相位和噪声的仿真输入；power_map 为任务级 CUDA kernel，用于将 pulse_doppler 输出的复数距离-多普勒响应转化为实数功率图，作为 ca_cfar 的输入。

在输入构造阶段，发射模板由 chirp 算子生成。任务中采用线性调频信号作为发射脉冲，其连续形式为：

其中调频斜率为：，在程序实现中，连续时间被离散采样为：。因此 chirp 实际生成的离散模板为：

该离散形式直接对应数组中的采样点，可由逐点计算生成。任务 1 中模板只需生成一次，随后作为 pulse_compression 算子的匹配滤波模板复用。

目标回波构造阶段将时延、多普勒频移和复噪声注入多脉冲矩阵。设第  个目标的幅度为 ，时延为 ，Doppler 频移为 ，第  个脉冲回波可写为：

在离散实现中，时延对应采样偏移：。因此回波矩阵可写为：

该模型将距离信息编码为采样偏移 ，将速度信息编码为脉冲维相位项。后续 pulse_compression 算子沿采样维提取距离向峰值，pulse_doppler 算子沿脉冲维提取速度响应。

图 15 任务 1 算法总体流程图

脉冲压缩：频域匹配滤波

脉冲压缩用于提高距离向分辨率，其核心是接收回波与发射模板之间的匹配滤波。在实现上，该阶段由 pulse_compression 算子完成，输入为多脉冲回波矩阵和 chirp 生成的发射模板，输出为每个脉冲的距离向压缩结果。

算法原始形式是对每个脉冲执行互相关。设第  个脉冲回波为 ，发射模板为 ，则匹配滤波输出为：

其中  表示复共轭。

若直接按该公式在时域滑动计算，每个输出位置都需要遍历模板索引，整体复杂度约为：

其中  为脉冲数， 为每个脉冲采样点数， 为发射模板长度。

CUDA 后端中的 pulse_compression 将互相关等价重构为频域乘法。对每个脉冲行做  点 FFT：

对补零后的模板做 FFT：

则匹配滤波可写为：

在程序中，多脉冲回波矩阵被组织为 batch：

频域乘法 kernel 对所有  并行执行：

最后执行：

该重构不改变匹配滤波的数学含义，但将时域滑动乘加拆成批量 FFT、逐点复乘、批量 IFFT。模板频谱  只需计算一次，多脉冲回波可统一交给 cuFFT 批处理，逐点复乘则由 CUDA kernel 并行完成。pulse_compression 的输出继续进入 pulse_doppler，作为慢时间频谱分析的输入。脉冲压缩的频域匹配滤波数据流见图 16。

图 16 脉冲压缩频域匹配滤波数据流图

脉冲多普勒与功率图生成

脉冲多普勒处理用于从脉冲间相位变化中提取目标速度信息。在实现上，该阶段由 pulse_doppler 算子完成，输入为 pulse_compression 的输出，输出为距离-多普勒复数响应矩阵。

脉冲压缩后，固定距离单元  上的慢时间序列为 ，其中  为脉冲序号。对每个距离单元沿脉冲维进行 Doppler FFT，可得：

其中  为脉冲维窗函数， 为 Doppler FFT 点数， 为 Doppler 频点索引。

若按距离单元循环执行，程序结构近似为：。这种写法数学上直接，但在 GPU 上会产生大量小规模 FFT 调用，并且慢时间方向访存不够连续。CUDA 后端中的 pulse_doppler 将输入矩阵重排为适合批处理的布局。设重排后的慢时间序列为，则批量 FFT 形式为：

该重构不改变 Doppler 变换本身，而是改变数据布局和执行粒度：每个距离单元的一维 FFT 被组织为同一个 cuFFT batch，减少逐距离单元调度开销，并改善慢时间数据的连续访问。脉冲多普勒二维 FFT 与矩阵重排过程见图 17。

图 17 脉冲多普勒二维 FFT 与矩阵重排图

Doppler 输出  为复数形式，后续 CA-CFAR 需要在实数功率图上进行门限检测。因此，任务链路在 pulse_doppler 后加入任务级 power_map CUDA kernel，对每个距离-多普勒单元计算，程序中对应为复数实部和虚部平方和：

该阶段属于任务侧数据转换，每个 CUDA 线程负责一个  单元。虽然 power_map 本身计算量较小，但它保证功率图继续保留在 Device 侧，后续 ca_cfar 可以直接读取 GPU 内存中的检测输入，减少 pulse_doppler 与 ca_cfar 之间的 Host/Device 往返。

CA-CFAR：自适应滑窗与混合加速路径

CA-CFAR 用于在背景噪声变化下生成自适应检测门限。该阶段由 ca_cfar 算子完成，虚警概率门限系数由 cfar_alpha 给出。输入为距离-多普勒功率图，输出为每个检测单元对应的门限和检测结果。

设待检测单元为 ，参考单元集合为 ，参考单元数量为 。CA-CFAR 先估计局部噪声功率：

检测门限为：

其中  由设定虚警概率  推导得到：

当满足：时，该单元被判定为目标检测点。这里的保护单元不参与噪声估计，用于避免目标主瓣泄漏进入参考窗。

若直接对每个 CUT 遍历参考窗口，计算量会随窗口面积线性增长。CUDA 后端中的 ca_cfar 根据窗口规模选择不同等价计算路径。对于一维短窗口，直接滑窗计算固定开销低，每个线程负责一个 CUT；对于一维长窗口，参考单元求和可写为信号与 CFAR 窗核的卷积：

其中  在参考单元位置为 1，在保护单元和 CUT 位置为 0。根据卷积定理，该求和可重构为频域乘法：

随后由得到局部噪声估计。

该重构将长窗口重复累加转化为 FFT 和逐点乘法，适合大窗口一维检测。

对于二维距离-多普勒功率图，短窗口采用直接邻域遍历；大窗口采用积分图降低重复求和。设二维积分图为：

则任意矩形区域  的和可由四个角点得到：

二维 CA-CFAR 的参考单元和可写为外层窗口和减去保护窗口和：

再计算：

该重构将二维大窗口每个 CUT 的邻域遍历从  降为近似 的矩形求和。数学上仍是 CA-CFAR 的参考窗均值估计，计算组织上则利用积分图复用局部区域和，减少大窗口下的重复累加。混合路径见图 18。

图 18 CA-CFAR 自适应滑窗平均与混合加速路径图

模糊函数：时延-多普勒二维搜索

模糊函数用于分析信号在时延和多普勒频移上的联合响应，能够反映雷达波形的距离分辨能力和速度分辨能力。该阶段由 ambgfun 算子完成，输入为待分析复信号，输出为时延-多普勒二维响应曲面。离散互模糊函数可写为：

其中  表示时延， 表示 Doppler 频移， 为采样率。若 ，则对应自模糊函数。为了使不同能量信号的模糊函数幅度可比，ambgfun 先进行 L2 归一化：

归一化模糊函数可写为：

直接计算时，需要对每个时延  和每个 Doppler 频点  执行一次求和，复杂度随二维搜索网格快速增长。CUDA 后端中的 ambgfun 将该二维搜索拆成时延移位矩阵构造 + Doppler 维 FFT，具体算法重构如下：

对固定时延 ，先构造移位乘积序列：

则该时延下所有 Doppler 频点的响应可写为：

其中  为 Doppler 维 FFT 点数。这样，原本对每个  单独求和的二维搜索，被重构为对多个时延行执行批量 FFT。

在程序实现中，二维矩阵可表示为：

对应输出为：

由于完整的  矩阵可能占用较多显存，CUDA 后端根据当前可用显存选择 tile 行数，将时延维拆成多个 tile：

每个 tile 内构造移位乘积矩阵并执行批量 FFT，再提取对应的模糊函数曲面。该分块方式不改变模糊函数定义，但将显存需求限制在当前 tile 范围内，同时把 Doppler 维逐频点求和转化为 cuFFT 批处理。该流程见图 19。

图 19 模糊函数时延-多普勒搜索数据流图

任务 1 验证结果

当前 L3 场景下，Task1 验证通过。注入目标位于 range bin 48、Doppler 125 Hz；CPU 与 GPU 检测结果一致，均定位到 range bin 48、doppler bin 36。距离-多普勒响应、CFAR 检测叠加、模糊函数曲面和阶段耗时见图 20 至图 23。

图 20 任务 1 CUDA 距离-多普勒响应		  图 21 任务 1 CFAR 检测叠加结果图

图 22 任务 1 CUDA 模糊函数曲面图		图 23 任务 1 分阶段 CPU/GPU 耗时对比

任务 1 的分阶段误差见表 18，分阶段性能见表 19。

表 18 任务 1 分阶段误差统计表

| 阶段 | mixed_error | RMSE | 验证状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脉冲压缩 | 1.412609e-05 | 2.978287e-07 | 通过 |
| 脉冲多普勒 | 3.157638e-05 | 1.728875e-06 | 通过 |
| CFAR 门限 | 3.257751e-03 | 4.387409e-04 | 通过 |
| 模糊函数曲面 | 6.625387e-06 | 1.927295e-08 | 通过 |

表 19 任务 1 分阶段性能统计表

| 阶段 | CPU/ms | GPU/ms | 加速比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脉冲压缩 | 1.059 | 0.194 | 5.473x |
| 脉冲多普勒 | 1.205 | 0.104 | 11.642x |
| 功率图 | 0.004 | 0.015 | 0.280x |
| CA-CFAR | 0.036 | 0.072 | 0.500x |
| 模糊函数 | 1.348 | 0.123 | 10.925x |
| 端到端 | 3.653 | 0.508 | 7.196x |

任务2：多域特征提取定位算法验证（多域融合链路）

任务目标与算法链路

任务 2 面向多帧信号中的目标定位。输入为包含目标模板、干扰信号和噪声的复数帧序列，目标是在每一帧中提取目标位置，并通过轨迹平滑得到稳定定位结果。

任务采用多域特征融合路线：先进行 FIR 滤波，再分别计算 FM 解调特征、模板相关特征、spectrogram 时频特征和 CWT 多尺度特征；随后在 GPU 侧完成特征加权、平滑、峰值选择和 Kalman 轨迹平滑。整体流程见图 24，关键算子对应关系见表 20。

图 24 任务 2 算法总体流程图

表 20 任务 2 关键库算子与赛题要求对应表

| 算法阶段 | 核心库算子 | 主要作用 |
| --- | --- | --- |
| 多波形构造 | chirp / gausspulse / sawtooth / square | 构造目标模板和干扰信号 |
| 滤波器设计 | firwin | 生成 FIR 带通滤波器系数 |
| FIR 滤波 | firfilter | 对复信号实部和虚部分路滤波 |
| 平滑权重 | cubic | 生成 B 样条平滑权重 |
| FM 解调 | fm_demod | 提取相邻复样本相位差 |
| 模板相关 | correlate | 计算目标模板匹配得分 |
| 时频分析 | spectrogram | 生成短时傅里叶时频谱 |
| 小波分析 | cwt / morlet2 | 生成多尺度小波响应 |
| 峰值检测参考 | argrelextrema | CPU 侧局部极值检测参考 |
| 状态估计 | KalmanFilter | 轨迹预测与更新 |

表 21 任务 2 任务侧后处理 kernel 说明表

| 后处理阶段 | 任务侧 kernel | 主要作用 |
| --- | --- | --- |
| 解调响应 | batched_demod_score_kernel | 将相位差结果压缩为位置得分 |
| 频带能量 | spectrogram_band_energy_kernel | 对目标频带内谱能量求和 |
| CWT 压缩 | cwt_max_kernel | 沿尺度维取最大小波响应 |
| 特征融合 | fused_feature_smooth_kernel | 完成多域特征加权和平滑 |
| 峰值跟踪 | row_peak_track_kernel | 逐帧选择局部峰值或全局最大 |
| 轨迹平滑 | kalman_track_from_peaks_kernel | 在 GPU 侧完成轻量 Kalman 递推 |

任务 2 的输入构造阶段由多类波形算子共同完成。目标模板主要由 chirp 和 gausspulse 构造，干扰成分由 sawtooth 和 square 构造，用于模拟不同频率变化、包络形态和周期跳变特征下的定位场景。

线性调频成分可表示为：

高斯脉冲成分可抽象为高斯包络与载频振荡的乘积：

其中  控制脉冲包络宽度， 为中心频率。锯齿波和方波用于构造非平滑周期干扰，其主要作用不是作为目标模板，而是增加多域特征提取的干扰背景。通过这些波形组合，任务 2 的输入信号同时包含平滑目标结构、局部脉冲结构和周期干扰结构，为后续滤波、解调、相关、时频分析和小波分析提供验证场景。

FIR 设计、滤波与平滑权重

任务 2 在多域特征提取前先进行带通滤波，目的是抑制目标频带外的噪声和干扰。滤波器系数由 firwin 生成，滤波过程由 firfilter 完成。对于理想带通滤波器，其频率响应可表示为：

窗函数法 FIR 设计先由理想频率响应得到有限长度冲激响应，再乘以窗函数 ：

其中  为 firwin 输出的滤波器 taps。滤波阶段对复数信号的实部和虚部分别执行 FIR 卷积：

最终重新组合为复数滤波结果：

CUDA 后端中的 firfilter 沿指定 axis 展开多帧数据，将每一帧的实部和虚部分路滤波映射到并行计算。该实现保持 FIR 卷积定义不变，但把多帧、多采样点的重复卷积组织为批量 axis 并行路径，为后续 fm_demod、correlate、spectrogram 和 cwt 提供去噪后的输入。

任务 2 的特征平滑权重由 cubic 生成。三次 B 样条具有局部支撑和平滑性，适合作为一维平滑核。设平滑核为 ，后续特征融合阶段使用：

对融合得分进行局部平滑，从而降低孤立噪声尖峰对峰值定位的影响。

FM 解调：相位差融合 kernel

FM 解调用于从复数信号中提取相位变化特征。该阶段由 fm_demod 算子和任务侧 batched_demod_score_kernel 共同完成：fm_demod 负责计算相邻复样本的相位差，batched_demod_score_kernel 将相位变化压缩为位置得分。

设滤波后的复信号为：

FM 解调的目标是提取相邻采样点的瞬时相位增量：

传统流程通常需要先计算 ，再执行 unwrap，最后差分。该方式会产生多份中间数组。利用复数乘法性质，有：

因此相位差可以直接写为：

CUDA 后端中的 fm_demod 直接对相邻复样本计算共轭乘积和 ，将 angle、unwrap 和 diff 三阶段重构为单个相位差 kernel。该重构不改变瞬时相位差的数学定义，但减少了中间数组、全局内存读写和 kernel launch 次数。随后任务侧 batched_demod_score_kernel 对每帧相位差结果进行汇总，形成多域融合中的解调响应。FM 解调相位差融合 kernel 的计算流程见图 25。

图 25 FM 解调相位差融合 kernel 示意图

模板相关：多帧匹配评分

模板相关用于衡量每一帧信号与目标模板在不同位置上的相似度。该阶段由 correlate 算子完成，输出经过幅值计算和非负归一化后，形成模板匹配响应，并作为多域特征融合的一路输入。

设第  帧滤波后信号为 ，目标模板为 ，相关得分可写为：

其中  为模板在当前帧中的候选位置。相关峰值越大，说明该位置附近的信号片段与目标模板越匹配：

当前 CUDA 实现采用 direct 相关路径，将每个输出位置  映射到 GPU 并行计算。该实现保持 correlate 的 mode、shape 和边界语义一致，适合当前任务规模下的模板匹配。由于 direct 相关复杂度仍与模板长度成正比，当模板长度进一步增大时，后续可将其重构为 FFT 相关：

当前文档只将 FFT 相关作为后续优化方向，不写成已实现路径。当前任务中，correlate 的输出进入特征融合阶段，与 FM 解调、spectrogram 和 CWT 得分共同形成定位依据。模板相关匹配计算流程见图 26。

图 26 模板相关匹配计算流程图

spectrogram：分段加窗与批量 FFT

spectrogram 用于分析信号能量随时间和频率的变化。该阶段由 spectrogram 算子完成，任务侧 spectrogram_band_energy_kernel 进一步从时频谱中提取目标频带能量，作为多域融合特征之一。

短时傅里叶变换先将每帧信号按步长  分段。第  个时间段的加窗信号为：

其中  为窗函数。对应频谱为：

功率谱密度可写为：

其中  为与窗函数和谱密度标定相关的缩放系数。任务 2 关注目标频带  内的能量，因此频带能量得分为：

CUDA 后端中的 spectrogram 将多帧、多时间段的 STFT 组织为批量 FFT；当输入为实数且输出为 PSD 时，使用 R2C 路径减少冗余频谱计算。spectrogram_band_energy_kernel 在 Device 侧沿频率维对目标频带求和，并将时间段能量映射回采样点维度。该过程保持 STFT 和频带积分的数学定义不变，但把多段频谱计算和频带求和保持在 GPU 侧，减少中间结果回传。spectrogram 分段加窗与批量 FFT 数据流见图 27。

图 27 spectrogram 分段加窗与批量 FFT 数据流图

CWT：小波核表缓存与多尺度响应

CWT 用于提取目标在不同尺度下的局部响应。该阶段由 cwt 算子完成，任务中使用 morlet2 小波生成多尺度响应图，并由任务侧 cwt_max_kernel 沿尺度维压缩为一维小波得分。

设第  帧滤波后实信号为 ，连续小波变换的离散形式可写为：

其中  为尺度， 为时间位置， 为尺度化小波。对于母小波 ，尺度化形式为：

任务中 morlet2 提供复小波核，用于获得不同尺度下的局部振荡响应。直接实现时，每个尺度和每个位置都需要执行一次局部卷积。CUDA 后端中的 cwt 将输出点  映射到 GPU 并行计算，并将同一组尺度对应的小波核表缓存下来，避免不同帧重复构造核表。

CWT 输出为尺度-时间二维响应。为了进入多域融合，任务侧 cwt_max_kernel 沿尺度维取最大幅值：

该操作将二维 CWT 响应压缩为一维位置得分。数学上它保留每个位置最强的尺度响应，工程上减少后续融合阶段的数据维度。CWT 结构见图 28。

图 28 CWT 小波核表缓存与并行卷积示意图

多域特征融合与峰值跟踪

多域特征融合用于把模板相关、FM 解调、CWT 小波响应和 spectrogram 频带能量统一为位置得分。该阶段属于任务侧后处理，由 spectrogram_band_energy_kernel、cwt_max_kernel、fused_feature_smooth_kernel 和 row_peak_track_kernel 共同完成，主要目标是将多个库算子的输出在 Device 侧转换为定位峰值。

设第  帧中，模板相关得分为，FM 解调得分为 ，小波得分为 ，时频能量得分为 。融合得分定义为：

其中  为各特征权重。当前任务中，权重用于突出模板相关特征，同时保留解调、小波和时频信息对目标位置的辅助约束。

为了降低孤立噪声尖峰对定位的影响，融合得分进一步使用平滑核  做局部平滑：

该平滑核由 cubic 生成，具有局部支撑和平滑性。CUDA 后端中的 fused_feature_smooth_kernel 将加权融合和平滑合并到同一个 kernel 中，即直接计算：

这种写法与“先融合再平滑”等价，但程序上避免了先写出中间融合得分  再读回进行平滑，减少全局内存读写和 kernel launch。

峰值跟踪由 row_peak_track_kernel 完成。该阶段优先从局部极大值中选择得分最高的位置：

其中  为第  帧的局部极大值集合。若当前帧不存在有效局部极大值，则退化为全局最大：

该策略比单纯全局最大更能抑制局部噪声尖峰。整个融合、平滑和峰值选择过程保持在 Device 侧完成，减少多路特征在 Host 与 Device 之间的往返。该链路见图 29，任务侧后处理 kernel 见表 21。

图 29 任务 2 GPU 侧多域特征融合与峰值跟踪 kernel 链路图

Kalman 轨迹平滑用于降低逐帧峰值位置  的抖动。CPU 参考路径使用库级 KalmanFilter 完成标准预测-更新过程，GPU 路径使用任务侧 kalman_track_from_peaks_kernel 在 Device 侧完成轻量递推。该阶段不改变 Kalman 数学模型，优化重点是使峰值轨迹不必回传 Host 即可完成平滑。

任务采用常速度状态模型，状态向量定义为，其中  表示第  帧目标位置， 表示帧间速度。预测模型为：

观测值来自峰值跟踪结果，观测模型为：

Kalman 更新使用创新量：

并通过 Kalman 增益修正状态：

由于轨迹平滑在时间维存在递推依赖，不适合强行拆成完全并行的逐帧计算。当前 GPU 实现将递推保留在单个轻量 kernel 中执行，使输入峰值轨迹  和输出平滑轨迹继续驻留在 Device 侧。这样既保持标准 Kalman 预测-更新语义，也减少任务后处理阶段的 Host/Device 数据回传。预测-更新状态流见图 30。

图 30 Kalman 预测-更新状态流图

任务 2 验证结果

当前 L3 场景下，Task2 验证通过。CPU/GPU 峰值轨迹一致，GPU Kalman 轨迹与真值的 RMSE 为 0.6374 samples，低于任务阈值 2 samples。CUDA 时频谱、CWT 尺度图、特征融合峰值和 Kalman 轨迹见图 31 至图 34，分阶段耗时见图 35。

图 31 任务 2 CUDA 时频谱图		  图 32 任务 2 CUDA CWT 尺度图

图 33 任务 2 特征融合得分与峰值定位图	图 34 任务 2 Kalman 轨迹与真值对比图

图 35 任务 2 分阶段 CPU/GPU 耗时对比图

任务 2 的分阶段误差见表 22，分阶段性能见表 23。

表 22 任务 2 分阶段误差统计表

| 阶段 | mixed_error | RMSE | 验证状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| FIR 滤波 | 1.921466e-06 | 5.755935e-08 | 通过 |
| 模板相关 | 3.314301e-06 | 2.390866e-08 | 通过 |
| spectrogram | 1.050699e-06 | 4.250307e-09 | 通过 |
| CWT | 7.341703e-07 | 4.761572e-08 | 通过 |
| 特征融合得分 | 4.202134e-05 | 8.773177e-08 | 通过 |
| Kalman 轨迹 | 4.854369e-03 | 6.374146e-01 | 通过 |

表 23 任务 2 分阶段性能统计表

| 阶段 | CPU/ms | GPU/ms | 加速比 |
| --- | --- | --- | --- |
| FIR 滤波 | 2.506 | 0.275 | 9.100x |
| FM 解调 | 1.480 | 0.021 | 71.218x |
| 模板相关 | 329.569 | 13.976 | 23.581x |
| spectrogram | 10.658 | 4.145 | 2.571x |
| CWT | 498.498 | 6.578 | 75.780x |
| 特征融合 | 0.283 | 0.034 | 8.392x |
| Kalman | 0.045 | 0.018 | 2.577x |
| 端到端 | 843.040 | 25.047 | 33.659x |

性能分析、算法优缺点与改进方向

任务级端到端性能总览

本章从任务级和算子级两个层面分析性能。任务级结果用于观察多个算子组合后的端到端加速效果，算子级结果用于分析 53 个赛题核心算子在不同输入规模下的性能分布。当前任务级数据来自 NVIDIA GPU / CUDA 第一阶段六档规模扫测，数据文件为 data/reports/demo/latest_task_demo_scale_benchmark.csv。

图 36 两个任务 L1-L6 端到端加速比对比图

两个任务在 L1-L6 六档规模下均通过验证，端到端加速比随规模增大整体提升。Task1 加速比由 L1 的 2.556x 提升到 L6 的 24.160x，Task2 加速比由 L1 的 17.468x 提升到 L6 的 80.670x。该结果说明，当输入规模增大后，FFT、二维搜索、多帧相关、CWT 多尺度响应等高计算密度阶段能够更充分释放 GPU 并行度。

表 24 两个任务 L1-L6 规模扫测性能表

| 任务 | 规模 | 输入尺寸 | CPU/ms | GPU/ms | 加速比 | 最大 mixed_error | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task1 | L1 | 32x128 | 1.288 | 0.504 | 2.556x | 3.27706e-04 | 通过 |
|  | L2 | 48x256 | 3.427 | 0.558 | 6.136x | 2.22588e-03 | 通过 |
|  | L3 | 64x256 | 3.717 | 0.541 | 6.876x | 3.25775e-03 | 通过 |
|  | L4 | 96x512 | 10.396 | 0.775 | 13.411x | 2.20413e-02 | 通过 |
|  | L5 | 128x1024 | 23.260 | 1.529 | 15.216x | 6.25601e-02 | 通过 |
|  | L6 | 192x1536 | 52.596 | 2.177 | 24.160x | 3.35396e-01 | 通过 |
| Task2 | L1 | 16x512 | 101.648 | 5.819 | 17.468x | 7.78493e-03 | 通过 |
|  | L2 | 32x768 | 394.058 | 13.443 | 29.314x | 7.30416e-03 | 通过 |
|  | L3 | 48x1024 | 845.251 | 23.332 | 36.227x | 4.85437e-03 | 通过 |
|  | L4 | 64x1536 | 1895.050 | 38.452 | 49.284x | 3.24932e-03 | 通过 |
|  | L5 | 80x2048 | 3519.860 | 58.817 | 59.844x | 2.96969e-03 | 通过 |
|  | L6 | 96x3072 | 7685.270 | 95.268 | 80.670x | 1.67707e-03 | 通过 |

从稳定性看，本轮六档规模扫测中 CUDA free drift 均为 0 MiB，说明 GPU 显存释放状态稳定；RSS drift 最大值为 Task1 的 4.648 MiB 和 Task2 的 1.500 MiB，未出现随规模扫测持续异常增长的现象。该结果可作为任务级 repeat 和资源稳定性的补充证据。

任务内关键阶段性能分析

阶段耗时表用于解释 L3 默认任务链路中的主要瓶颈；六档规模扩展趋势以图 36 和表 24 为准。任务级总耗时由多个阶段共同决定，因此需要进一步拆分各阶段 CPU/GPU 耗时。Task1 和 Task2 的关键阶段性能见表 25。

表 25 任务内关键阶段性能分析表

| 任务 | 阶段 | CPU/ms | GPU/ms | 加速比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Task1 | 脉冲压缩 | 1.059 | 0.194 | 5.473x |
|  | 脉冲多普勒 | 1.205 | 0.104 | 11.642x |
|  | 功率图 | 0.004 | 0.015 | 0.280x |
|  | CA-CFAR | 0.036 | 0.072 | 0.500x |
|  | 模糊函数 | 1.348 | 0.123 | 10.925x |
| Task2 | FIR 滤波 | 2.506 | 0.275 | 9.100x |
|  | FM 解调 | 1.480 | 0.021 | 71.218x |
|  | 模板相关 | 329.569 | 13.976 | 23.581x |
|  | spectrogram | 10.658 | 4.145 | 2.571x |
|  | CWT | 498.498 | 6.578 | 75.780x |
|  | 特征融合 | 0.283 | 0.034 | 8.392x |
|  | Kalman | 0.045 | 0.018 | 2.577x |

Task1 中，脉冲多普勒和模糊函数加速较明显。前者将脉冲维 FFT 组织为批量 FFT，后者将时延-多普勒二维搜索拆分为 GPU tile 计算，因此计算密度较高。功率图阶段 GPU 低于 CPU 的原因在于该阶段计算量很小，kernel 启动和结果写回开销超过了逐点平方本身的计算量。

Task2 中，CWT 和模板相关是主要加速来源。CWT 具有尺度维和时间维双重并行性，GPU 可同时处理多尺度响应；模板相关在多帧、多位置匹配中计算量集中，GPU 并行度较高。spectrogram 阶段加速比接近 1，主要因为当前任务按帧循环调用，单帧分段 FFT 的固定开销和阶段调度开销占比较高，后续可通过跨帧批量合并提升吞吐。

53 个赛题核心算子全量性能分析

除两个任务外，项目对赛题 53 个核心算子进行了 L1-L6 六档规模 benchmark，共 318 条记录。该数据用于观察库级算子在不同规模下的整体性能分布。全量算子性能图可引用第 3 章的正文总览图；CPU/GPU 耗时热力图、加速比热力图和最大规模散点图保留在附录 C，作为完整算子级性能证据。本章重点分析性能结论。全量汇总见表 26。

表 26 53 个核心算子全量 benchmark 总览表

| 指标 | 当前结果 |
| --- | --- |
| 核心算子数 | 53 |
| 规模档 | L1-L6 |
| benchmark 记录数 | 318 |
| 通过记录数 | 318/318 |
| 全量 e2e 加速比最小值 | 0.0126x |
| 全量 e2e 加速比中位数 | 160.562x |
| 全量 e2e 加速比最大值 | 31770.3x |
| L6 e2e 加速比中位数 | 600.590x |
| L6 最高加速算子 | windows/chebwin，25598.4x |
| L6 最低加速算子 | radartools/cfar_alpha，0.0135x |
| 最大 mixed_error | 8.03277e-05 |

从全量 benchmark 看，大规模输入下 GPU 加速更稳定。逐点映射、批量 FFT、窗口构造、小波、多相滤波和局部统计类算子在 L6 规模下通常可以获得更高吞吐；小规模标量 helper 或单公式计算类函数则不适合作为端到端加速重点。cfar_alpha 这类函数计算量极小，CPU 端可以直接完成，GPU 端反而会受到 kernel launch 和数据通路固定成本限制。

Task1 和 Task2 的 L1-L6 规模扩展结果已完成实测，见图 36 和表 24；全量算子 L1-L6 benchmark 仍作为库级性能证据，见表 26。任务级结果说明多个算子组合后的端到端收益，算子级结果则说明库中 53 个核心算子在不同输入规模下的总体性能分布。为进一步观察单个任务内部 CPU/GPU 耗时和加速比随规模变化的趋势，Task1 的规模扩展曲线见图 37，Task2 的规模扩展曲线见图 38。

图 37 Task1 L1-L6 CPU/GPU 耗时与加速比曲线

图 38 Task2 L1-L6 CPU/GPU 耗时与加速比曲线

性能优点与瓶颈归纳

当前实现的主要性能优点来自三类机制。第一类是频域化与批量 FFT，例如脉冲压缩、脉冲多普勒、spectrogram、CSD 和部分滤波重采样算子；这些算子通过 cuFFT 降低高复杂度时域计算。第二类是高并行度局部计算，例如 CWT、多帧相关、窗口函数和逐点波形生成；这些算子可将输出元素直接映射到 GPU 线程。第三类是 device-resident 执行和缓存复用，中间结果尽量保留在显存中，减少重复申请显存和 Host/Device 搬运。

从任务规模扩展结果看，小规模输入下 GPU 端到端加速更容易受到固定开销影响。Task1 在 L1 规模下加速比为 2.556x，主要原因是输入规模较小，kernel launch、数据组织和阶段同步开销占比较高；当规模提升到 L6 后，加速比提高到 24.160x，说明脉冲多普勒、模糊函数等 FFT 和二维搜索阶段开始充分释放 GPU 并行度。

Task2 的规模扩展趋势更明显，加速比由 L1 的 17.468x 提升到 L6 的 80.670x。该任务包含多帧模板相关、CWT 多尺度响应、时频分析和特征融合等阶段，输入规模增大后，GPU 线程并行、批处理和多尺度计算的固定开销被摊薄，因此端到端收益持续提升。小规模固定开销见图 39，大规模并行度释放见图 40。

图 39 小规模任务中 kernel 启动与数据搬运占比示意图

图 40 大规模任务中 GPU 并行度释放示意图

关键瓶颈与优化方向见表 27。

表 27 关键瓶颈阶段与优化方向表

| 瓶颈对象 | 当前表现 | 改进方向 |
| --- | --- | --- |
| 小规模 helper | GPU e2e 可能低于 CPU | 合并调用或保留 CPU 快路径 |
| Task1 功率图 | 计算量小，launch 占比高 | 与后续 CFAR 输入生成融合 |
| Task2 spectrogram | 加速比接近 1 | 跨帧批量 FFT 合并 |
| Task2 相关 | 仍是主要耗时阶段 | FFT 相关或分块共享内存 |
| 阶段式链路 | 多阶段同步和调度 | device 侧流水化执行 |
| Host/Device 往返 | 中间数据搬运影响 e2e | 增强 device-resident 输出 |

后续改进方向

后续优化重点应从“单算子加速”进一步推进到“任务链路加速”。当前实现已经在核心计算阶段获得明显收益，但任务链路仍以阶段式执行为主。后续可将连续的轻量 kernel 与相邻算子融合，例如 Task1 中功率图与 CFAR 输入准备融合，Task2 中特征归一化、加权和平滑继续合并，减少中间数组和 launch 次数。

对于 spectrogram 和相关等任务瓶颈，应提高批处理粒度。spectrogram 可将多帧分段统一组织为更大的 FFT batch，降低单帧循环调度开销；模板相关可根据输入长度选择 direct、FFT 或分块共享内存路径，使短模板和长模板分别走更合适的实现。当前阶段式执行与后续 device 侧流水执行的差异见图 41。

图 41 当前阶段式执行与后续 device 侧流水执行对比图

面向第二阶段国产 GPU 迁移，性能分析口径应保持不变：继续使用相同输入规模、相同误差指标、相同阶段划分和相同 benchmark 表结构。这样可以将后端差异集中到 FFT、BLAS、kernel 调度、显存管理和工具链适配上，避免算法验证口径随平台变化而改变。

技术难点、创新点与亮点说明

GPU 加速技术难点概述

信号处理库迁移的难点不只在于把 CPU 循环改写为 CUDA kernel，更在于保持库级接口语义、任务级结果正确性和 GPU 执行效率的一致。由于传统逐算子迁移容易造成 CPU/CUDA 语义漂移、Host/Device 数据反复搬运和多阶段任务链路同步开销，项目采用统一类型体系、公共规则层、Device 容器和 CPU/CUDA 对照验证，先保证语义稳定，再针对不同算子结构选择 GPU 加速方式。

不同信号处理算子的并行结构差异明显。FFT 类算子适合频域化和批量 FFT；滑窗检测适合直接滑窗、FFT 卷积或积分图；递推类算子需要重构前后依赖；多域任务后处理需要减少中间数组和 Host 回传。因此，本项目的技术亮点集中在“按算子结构选择 GPU 执行模型”，而不是简单堆叠 CUDA kernel。CPU/CUDA 语义一致性保障机制见图 42。

图 42 CPU/CUDA 语义一致性保障机制图

代表性技术难点、解决方案和证据材料见表 28。

表 28 代表性算子技术难点、解决方案与证据材料表

| 难点 | GPU 实现方式 | 证据材料 |
| --- | --- | --- |
| 数据搬运开销 | Device 容器与显存缓存 | types.hpp |
| 滑窗重复累加 | 直接/FFT/积分图混合路径 | radartools.cu |
| 二维搜索显存压力 | ambgfun 自适应分块 | radartools.cu |
| IIR 递推依赖 | affine prefix-scan | filtering.cu |
| 小状态估计开销 | Kalman fast path | estimation.cu |
| 稀疏极值输出 | CUB DeviceSelect | peak_finding.cu |
| 多域后处理 | GPU 侧融合与峰值跟踪 | task2_features_cuda.cu |

任务关键路径中的 GPU 加速亮点

任务 1 的核心亮点是将雷达处理链路中的高复杂度阶段转化为 GPU 友好的频域和矩阵计算。pulse_compression 将距离向匹配滤波转化为模板 FFT、回波批量 FFT、频域共轭乘法和逆 FFT；pulse_doppler 将脉冲维变换组织为 batched FFT，并通过矩阵重排形成距离-多普勒输出。这类处理方式减少了时域重复卷积和逐距离单元串行处理，支撑 Task1 在 L1-L6 六档规模下全部通过验证，端到端加速比由 2.556x 提升到 24.160x。

CA-CFAR 的亮点在于按窗口规模选择不同计算路径。短窗口直接滑窗可以避免 FFT 固定开销，长窗口通过 FFT 卷积减少重复累加，二维大窗口通过积分图快速计算参考窗和保护窗区域和。该设计解决了单一路径难以同时适应小窗口和大窗口的问题，使 CFAR 在保持检测语义的同时具备更好的规模适应性。

ambgfun 的亮点在于对二维时延-多普勒搜索进行显存友好的分块执行。由于完整二维曲面会产生较大中间矩阵，CUDA 后端根据当前显存余量确定 tile 行数，在每个 tile 内构造时延矩阵、执行 FFT 并提取曲面。同时，归一化后的 device 输入可缓存复用，减少重复范数计算和缩放操作。

任务 2 的核心亮点是 GPU 侧多域特征融合。传统多阶段后处理容易在每路特征之间产生 Host 回传和中间数组写入，项目将时频能量、CWT 最大响应、特征加权平滑、峰值选择和轻量 Kalman 平滑保留在 Device 侧完成。Task2 在 L1-L6 六档规模下全部通过验证，端到端加速比由 17.468x 提升到 80.670x；GPU Kalman 轨迹与真值 RMSE 为 0.6374 samples。

任务级创新点与赛题价值对应关系见表 29。

表 29 项目创新点与赛题价值对应表

| 创新点 | 技术作用 | 赛题价值 |
| --- | --- | --- |
| 频域匹配滤波 | 降低卷积成本 | 雷达距离向加速 |
| 批量 Doppler FFT | 提升矩阵吞吐 | 多普勒分析加速 |
| CFAR 混合路径 | 适配不同窗口规模 | 检测阶段可扩展 |
| ambgfun tile 分块 | 控制显存压力 | 二维分析可运行 |
| Task2 GPU 后处理 | 减少 Host 回传 | 定位链路加速 |
| Kalman 轨迹平滑 | 抑制峰值抖动 | 提升定位稳定性 |

库级代表性 GPU 加速机制

除两个任务直接调用的关键算子外，库中还实现了多类代表性 GPU 加速机制。首先是 DeviceStorageCache。由于多算子连续调用会频繁申请和释放显存，项目在 Device 容器底层实现 thread-local 显存块缓存，按元素类型和 CUDA device 隔离复用显存块，并提供环境变量开关用于调试。该机制支撑 device-resident 执行，使中间结果尽量停留在 GPU 侧。缓存复用机制见图 43。

图 43 Device-resident 执行与缓存复用加速示意图

递推类算子的亮点体现在 sosfilt。IIR 滤波存在前后样本依赖，直接逐点并行会破坏递推语义。项目将二阶节递推改写为 affine transform，并通过 prefix-scan 组合每段变换，先在 tile 内扫描，再扫描 tile 间变换，最后回填初始状态。该方法将串行递推转化为可并行的块级扫描结构。递推重构过程见图 44。

图 44 递推类算子从串行依赖到 prefix-scan 的重构示意图

状态估计类算子的亮点体现在 KalmanFilter。对于小状态维度，直接调用通用矩阵库会受到 tiny GEMM 固定开销限制，因此 CUDA 后端提供 fixed/small fast path，将小维度预测和更新放入寄存器和轻量 kernel 中执行，并按 points 维度批处理多个独立状态。

线性代数型信号处理能力体现在 MVDR。该算子在 GPU 侧使用 cuBLAS 构造协方差矩阵，使用 cuSOLVER 完成 LU 分解和线性方程求解，再用 cuBLAS 点积完成归一化。MVDR 的计算流程见图 45。

图 45 MVDR 协方差构造与线性方程求解流程图

窗函数和滤波器设计类算子也采用频域构造与缓存机制。chebwin 通过频域响应构造、cuFFT 反变换、CUB 最大值归约和 D2D 缓存生成窗口；firwin2 通过频率响应模板缓存、cuFFT 和 taps 提取减少重复构造成本。峰值检测类 argrelextrema 采用 mask kernel 标记候选点，再用 CUB DeviceSelect 压缩稀疏极值索引，避免输出阶段串行扫描。小波类 cwt 通过小波核表缓存和 shared memory 快路径减少多尺度卷积中的重复读取。

非任务主线的代表性 GPU 加速实现见表 30。

表 30 非任务主线代表性 GPU 加速实现表

| 算子/机制 | GPU 加速方式 | e2e 加速比中位/最大 |
| --- | --- | --- |
| chebwin | cuFFT + CUB + 缓存 | 12025.850x / 31770.300x |
| cwt | 核表缓存 + shared memory | 6301.255x / 6671.730x |
| ambgfun | tile FFT + 归一化缓存 | 520.361x / 884.340x |
| KalmanFilter | 批处理 + small fast path | 93.830x / 347.588x |
| argrelextrema | mask + CUB select | 57.993x / 234.865x |
| sosfilt | affine prefix-scan | 17.935x / 69.340x |
| ca_cfar | 混合滑窗路径 | 7.181x / 27.783x |

验证闭环与证据材料

技术亮点需要有可追溯的验证材料支撑。项目在单算子层使用 CPU/CUDA 对照，在任务层使用端到端 metrics、stage timings 和图件输出，在全量 benchmark 层使用统一规模、统一误差口径和统一 CSV 记录。任务级自验收闭环见图 46。

图 46 任务级自验收闭环图

当前 53 个赛题核心算子 benchmark 共 318 条记录，覆盖 L1-L6 六档规模，全部通过验证，最大 mixed_error 为 8.03277e-05。任务级规模扫测中，Task1 和 Task2 均完成 L1-L6 六档验证，12 个规模点全部通过。Task1 端到端加速比由 L1 的 2.556x 提升到 L6 的 24.160x，Task2 端到端加速比由 L1 的 17.468x 提升到 L6 的 80.670x。上述结果来自 data/reports/demo/latest_task_demo_scale_benchmark.csv。

这一闭环的作用在于把“算子能运行”提升为“算子可对照、任务可验证、性能可解释”。对于后续国产 GPU 迁移，只要保持输入数据、误差口径和报告结构不变，就可以直接对比不同后端的正确性和性能差异。

当前不足与后续改进方向

当前实现仍存在几类需要继续优化的问题。第一，小规模 helper 函数不适合包装为 GPU 加速亮点，例如 cfar_alpha、lfilter_zi 等函数计算量较小，GPU 端容易受到 kernel launch 和数据通路固定开销影响。后续可为这类函数保留 CPU 快路径，或与相邻算子融合后再进入 GPU。

第二，部分任务阶段仍以阶段式调用为主。Task2 的 spectrogram 当前按帧计算，固定调度开销占比较高，后续应将多帧分段统一组织为更大的 FFT batch。模板相关阶段虽然加速明显，但仍是 Task2 的主要耗时来源，后续可根据模板长度选择 direct、FFT 或共享内存分块路径。

第三，当前结果仍属于 NVIDIA GPU / CUDA 第一阶段验证。第二阶段迁移到中科芯国产 GPU 时，应保持 API、输入数据、误差指标和报告结构不变，重点替换底层 FFT、BLAS、kernel 编译和显存管理后端，并用同一套任务和算子 benchmark 重新验证。

当前不足与后续改进方向见表 31。

表 31 当前不足与后续改进方向表

| 当前不足 | 影响 | 改进方向 |
| --- | --- | --- |
| 小规模 helper 加速低 | launch 开销占比高 | CPU 快路径或算子融合 |
| power_map 单独 kernel | Task1 小阶段不占优 | 融入 CFAR 前处理 |
| spectrogram 分帧调用 | batch 粒度不足 | 跨帧批量 FFT |
| 相关阶段仍耗时 | Task2 主要瓶颈 | FFT/分块相关 |
| 阶段式任务链路 | 中间同步较多 | device 侧流水 |
| 国产 GPU 未实测 | 后端性能未知 | 第二阶段迁移验证 |

国产 GPU 迁移适配思路与后续工作

当前阶段定位

本项目当前处于赛程第一阶段，验证环境为 NVIDIA GPU / CUDA。该阶段已经完成完整 cuSignal 算子库迁移、CPU/CUDA 双后端实现、53 个赛题核心算子的精度与性能 benchmark，以及 Task1、Task2 两个算法任务的端到端验证。

当前结果的作用是形成稳定的 GPU 加速工程基线。由于第一阶段已经固定公开 API、测试输入、误差指标和报告结构，第二阶段可以在不改变上层算法和验证口径的前提下，集中完成中科芯国产 GPU 后端适配。本文不将当前结果表述为中科芯 GPU 实测结果，后续平台验证将在第二阶段完成。

从 CUDA 后端迁移到中科芯 GPU 后端的整体路径见图 47。

图 47 从 CUDA 后端到中科芯 GPU 后端的迁移路径图

迁移总体原则

第二阶段迁移采用“上层不变、后端替换”的原则。公开接口保持不变，任务 demo 的输入数据保持不变，CPU/GPU 误差口径保持不变，data/generated/ 与 data/reports/ 的报告结构保持不变。这样可以避免平台迁移时同时改变算法、输入和评价标准，使性能与精度差异能够集中反映后端适配效果。

需要替换或适配的部分主要集中在 GPU Runtime、FFT/BLAS/SOLVER 数学库、kernel 编译工具链和显存管理机制。当前 include/ 接口层、src/common/ 公共规则层、src/cpu/ 基线层、tests/ 验证入口和 demo/ 任务链路都可以作为迁移验证的稳定边界。

接口不变、后端替换的适配模式见图 48。

图 48 接口不变、后端替换的适配模式图

后端适配路径

后端适配可以按五个步骤推进。第一步是编译工具链适配，确认国产 GPU 编译器、C++/设备端语言支持范围、CMake 接入方式和目标架构参数。第二步是 Runtime API 适配，将显存申请、数据拷贝、事件计时、错误检查和同步接口替换为对应平台实现。

第三步是数学库替换。当前 CUDA 后端依赖 cuFFT、cuBLAS 和 cuSOLVER，分别服务于 FFT、矩阵乘法和线性方程求解。第二阶段需要将这些调用映射到中科芯平台可用的 FFT、BLAS 和 Solver 能力，并保持输入输出布局与现有接口一致。第四步是自定义 kernel 迁移，重点覆盖逐点算子、滑窗检测、prefix-scan、CWT、Task2 特征融合等 device kernel。第五步是性能调优，在正确性通过后再根据国产 GPU 的线程组织、显存带宽、共享内存和数学库特性调整实现。

该路径的核心是先完成可运行和可验证，再进行平台特定优化。这样可以降低一次性迁移全部性能策略带来的调试复杂度。

验证计划

第二阶段验证应从最小闭环逐步推进到完整任务。先通过 smoke 测试确认库可以编译、链接和执行，再运行单算子测试确认 CPU/国产 GPU 输出一致；随后运行 53 个赛题核心算子 benchmark，检查多规模误差和性能；最后运行 Task1、Task2 端到端任务，确认检测结果、轨迹结果、图件和报告均保持一致。

后续中科芯平台验证计划见表 32。

表 32 后续中科芯平台验证计划表

| 阶段 | 验证内容 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| 构建适配 | 库、demo、测试目标 | 编译链接通过 |
| smoke 验证 | 最小调用链路 | 程序正常输出 |
| 单算子验证 | 81 算子测试入口 | CPU/GPU 误差通过 |
| 53 算子验证 | L1-L6 benchmark | 精度与性能可记录 |
| 任务验证 | Task1/Task2 demo | 业务结果通过 |
| 稳定性检查 | repeat、资源漂移 | 无异常增长 |

性能对比应继续使用当前报告字段，包括 CPU 耗时、GPU e2e 耗时、GPU kernel 耗时、加速比、mixed_error、资源占用和验证状态。这样可以直接比较 CUDA 基线和中科芯 GPU 后端在相同输入规模下的差异。

第二阶段迁移的主要风险来自工具链、数学库、kernel 编译、数值误差、显存模型和性能模型差异。由于本项目已经在第一阶段固定公开接口、测试输入、误差口径和报告结构，后续迁移可以围绕底层后端差异逐项验证。主要风险与应对策略见表 33。

表 33 迁移风险与应对策略表

| 风险点 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 工具链差异 | 构建失败或选项不兼容 | 先适配 CMake 与编译参数 |
| 数学库差异 | FFT/BLAS/SOLVER 行为变化 | 保持输入与误差口径不变逐项对照 |
| kernel 编译差异 | CUDA 语法或内建函数不兼容 | 分模块迁移并建立最小测试 |
| 数值误差差异 | 单精度结果偏差变化 | 使用 CPU 基线和 mixed_error 复核 |
| 显存模型差异 | 缓存和分配策略需调整 | 保留 DeviceStorage 抽象边界 |
| 性能模型差异 | 加速比与瓶颈变化 | 重跑 53 算子 benchmark 和任务 demo |

团队分工说明

负责人：杨美子，湖北工业大学理学院微电子科学与工程专业大二学生，20岁，擅长对代码库宏观调控，合理进行团队协作的安排，把控开发进度。在赛程中主要负责代码库的构建、统一内部接口与外部接口、审批算子库以及两个算法提交的代码。

团队成员1：董喆，湖北工业大学理学院电子科学与技术专业大三学生，21岁，擅长C++代码开发与代码库迁移。在赛程中主要负责算子算法的理解与数学优化、构建任务一算法与其所需要的算子的代码库的搭建，协助团队成员2完成任务二的算法算子开发。

团队成员2：段晶晶，武汉设计工程学院智能工程学院软件工程专业大三学生，21岁，擅长C++代码开发、报告撰写与PPT制作。在赛程中主要负责构建任务二算法与其所需要的算子的代码库的搭建，撰写技术文档、制作PPT的安排。

AI工具使用声明

- 使用的AI工具名称及其版本：	OpenAI ChatGPT 5.4-Codex

- 使用场景与用途：	文档撰写与代码生成

- AI生成内容占比：	文档撰写15%+代码生成95%

- 附录

附录用于给出赛题文档所需的接口摘要、测试覆盖、图件路径、报告路径和稳定性记录。完整的构建命令、任务运行方式、L1-L6 规模配置、benchmark 生成方式、repeat 验证、异常输入检查和资源稳定性验收流程统一以仓库根目录 README 为准。统一工程说明文件：CETC/README.md。本文附录不重复展开 README 中已有的运行命令和工程说明，只保留便于评分核验的接口、测试、报告和图件索引。

附录表 1 附录内容与统一 README 对应关系表

| 附录内容 | 主要证据文件 | 统一说明入口 | 关系说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附录 A：53 个核心函数接口摘要 | latest_all_ops_scale_benchmark.csv、tests/unit/、include/cusignal/ | CETC/README.md | 附录列接口摘要；README 说明全量测试与 benchmark 方式 |
| 附录 B：81 算子迁移与测试覆盖索引 | tests/unit/**/test_*.cpp |  | 附录列模块覆盖统计；README 说明完整库能力 |
| 附录 C：图件、报告与数据文件索引 | data/reports/demo/、data/reports/unit/benchmarks/ |  | 附录列真实路径；README 说明生成和复现实验方式 |
| 附录 D：异常输入、repeat 与资源稳定性检查记录 | latest_metrics.json、latest_task_demo_scale_report.md |  | 附录列当前结果；README 说明验收口径和运行命令 |

- 附录 A：赛题 53 个核心函数接口摘要

A.1 接口说明字段定义

A.2 bsplines 模块接口

A.3 correlate 模块接口

A.4 demod 模块接口

A.5 estimation 模块接口

A.6 filter_design 模块接口

A.7 filtering 模块接口

A.8 peak_finding 模块接口

A.9 radartools 模块接口

A.10 spectral 模块接口

A.11 waveforms 模块接口

A.12 wavelets 模块接口

A.13 windows 模块接口

| 模块 | 函数 | 功能 | 核心输入参数 | 输出 | CUDA 接口差异 | 验证路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bsplines | cubic | 三次 B 样条基函数 | x 输入坐标张量 | 同形状实数张量 | 输入为 RealArrayLike，输出 CudaRealArray | tests/unit/bsplines/test_cubic.cpp |
| bsplines | gauss_spline | 高斯近似 B 样条 | x，n 阶数 | 同形状实数张量 | 输入为 RealArrayLike，输出 CudaRealArray | tests/unit/bsplines/test_gauss_spline.cpp |
| bsplines | quadratic | 二次 B 样条基函数 | x 输入坐标张量 | 同形状实数张量 | 输入为 RealArrayLike，输出 CudaRealArray | tests/unit/bsplines/test_quadratic.cpp |
| correlate | correlate | N 维互相关 | in1，in2，mode，method | 实数或复数相关结果 | 输入支持 Host/Device，输出 CudaRealArray 或 CudaComplexArray | tests/unit/correlate/test_correlate.cpp |
| correlate | correlate2d | 二维互相关 | in1，in2，mode，boundary，fillvalue | 二维相关结果 | 输入支持 Host/Device，输出 CUDA 张量 | tests/unit/correlate/test_correlate2d.cpp |
| demod | fm_demod | FM 相位差解调 | x 复数张量，axis | 沿轴长度减 1 的实数张量 | 输入为 ComplexArrayLike，输出 CudaRealArray | tests/unit/demod/test_fm_demod.cpp |
| estimation | KalmanFilter | Kalman 预测与更新 | dim_x，dim_z，dim_u，points，dtype | 状态、协方差及更新结果 | Device 侧成员为 CudaRealArray，支持批量 points | tests/unit/estimation/test_kalman_filter.cpp |
| filter_design | firwin | 窗函数法 FIR 设计 | numtaps，cutoff，window，pass_zero，fs | FIR 系数 | cutoff/window 支持 CUDA 输入规格，输出 CudaRealSignal | tests/unit/filter_design/test_firwin.cpp |
| filter_design | firwin2 | 任意频响 FIR 设计 | numtaps，freq，gain，nfreqs，window | FIR 系数 | freq/gain/window 支持 CUDA 输入规格 | tests/unit/filter_design/test_firwin2.cpp |
| filtering | channelize_poly | 多相通道化 | x 复信号，h 原型滤波器，n_chans | 多通道复数输出 | 输入支持 Host/Device，输出 CudaChannelizerResult | tests/unit/filtering/test_channelize_poly.cpp |
| filtering | decimate | 抽取降采样 | x，q，n，axis，zero_phase | 抽取后实数张量 | 输入为 RealArrayLike，输出 CudaRealArray | tests/unit/filtering/test_decimate.cpp |
| filtering | detrend | 去除常量或线性趋势 | data，axis，type，bp | 去趋势后张量 | 输入为 RealArrayLike，输出 CudaRealArray | tests/unit/filtering/test_detrend.cpp |
| filtering | firfilter | FIR 一维滤波 | b FIR 系数，x，axis，可选 zi | 滤波输出或状态结果 | 系数和输入支持 Host/Device；带状态返回 CudaFilterStateResult | tests/unit/filtering/test_firfilter.cpp |
| filtering | firfilter2 | 前后向 FIR 滤波 | b，x，axis，padtype，padlen | 零相位滤波结果 | 输入支持 Host/Device，输出 CudaRealArray | tests/unit/filtering/test_firfilter2.cpp |
| filtering | freq_shift | 复信号频移 | x，freq，fs | 频移后复数张量 | 输入为 ComplexArrayLike，输出 CudaComplexArray | tests/unit/filtering/test_freq_shift.cpp |
| filtering | hilbert | 一维 Hilbert 解析信号 | x，n，axis | 复数解析信号 | 输入为 RealArrayLike，输出 CudaComplexArray | tests/unit/filtering/test_hilbert.cpp |
| filtering | hilbert2 | 二维 Hilbert 解析信号 | x 二维实数张量，n 目标形状 | 二维复数解析信号 | 输入为 RealArrayLike，输出 CudaComplexArray | tests/unit/filtering/test_hilbert2.cpp |
| filtering | lfilter_zi | IIR 稳态初始条件 | b 分子系数，a 分母系数 | 初始状态向量 | 系数支持 RealSignalLike，输出 CudaRealSignal | tests/unit/filtering/test_lfilter_zi.cpp |
| filtering | resample | FFT 重采样 | x，num，axis，window，domain，可选 t | 重采样输出，可带新时间轴 | 输入支持 Host/Device；带时间轴返回 CudaResampleResult | tests/unit/filtering/test_resample.cpp |
| filtering | resample_poly | 多相有理比重采样 | x，up，down，axis，window | 重采样后张量 | 输入为 RealArrayLike，输出 CudaRealArray | tests/unit/filtering/test_resample_poly.cpp |
| filtering | sosfilt | 二阶节级联滤波 | sos，x，axis，可选 zi | 滤波输出或状态结果 | 输入支持 Host/Device；带状态返回 CudaFilterStateResult | tests/unit/filtering/test_sosfilt.cpp |
| filtering | upfirdn | 上采样-FIR-下采样 | h，x，up，down，axis | 处理后实数张量 | h/x 支持 Host/Device，输出 CudaRealArray | tests/unit/filtering/test_upfirdn.cpp |
| filtering | wiener | Wiener 局部统计滤波 | image，可选 mysize，noise | 同形状滤波结果 | 输入为 RealArrayLike，输出 CudaRealArray | tests/unit/filtering/test_wiener.cpp |
| peak_finding | argrelextrema | 相对极值检测 | data，comparator，axis，order，mode | 极值索引结果 | 输入为 RealArrayLike，输出 CudaExtremaResult | tests/unit/peak_finding/test_argrelextrema.cpp |
| radartools | ambgfun | 模糊函数分析 | x，可选 y，fs，prf，cut | 模糊函数曲面或剖面 | 输入为 ComplexSignalLike，输出 CudaAmbgfunResult | tests/unit/radartools/test_ambgfun.cpp |
| radartools | ca_cfar | CA-CFAR 检测 | x 功率图，guard_cells，reference_cells，pfa | 门限与检测结果 | 输入为 RealArrayLike，输出 CudaCfarResult | tests/unit/radartools/test_ca_cfar.cpp |
| radartools | cfar_alpha | CFAR 门限系数 | pfa，cells | 标量系数 alpha | CPU/CUDA 同为标量 helper | tests/unit/radartools/test_cfar_alpha.cpp |
| radartools | pulse_compression | 脉冲压缩匹配滤波 | rx，template，normalize，window，nfft | 距离向压缩复数矩阵 | 输入为 ComplexArrayLike/ComplexSignalLike，输出 CudaComplexArray | tests/unit/radartools/test_pulse_compression.cpp |
| radartools | pulse_doppler | 脉冲多普勒处理 | x，window，nfft | 距离-多普勒复数矩阵 | 输入为 ComplexArrayLike，输出 CudaComplexArray | tests/unit/radartools/test_pulse_doppler.cpp |
| spectral | csd | 互功率谱密度 | x，y，fs，window，nperseg，noverlap，nfft | 频率轴与谱值 | 输入支持 Host/Device，输出 CUDA 谱结果 | tests/unit/spectral/test_csd.cpp |
| spectral | istft | 逆短时傅里叶变换 | Zxx，fs，window，nperseg，noverlap | 重构时域信号 | 输入为 ComplexArrayLike，输出 CUDA 结果 | tests/unit/spectral/test_istft.cpp |
| spectral | lombscargle | Lomb-Scargle 谱估计 | x，y，freqs，可选归一化参数 | 频率功率谱 | 输入支持 Host/Device，输出 CudaRealSignal | tests/unit/spectral/test_lombscargle.cpp |
| spectral | spectrogram | STFT 时频谱 | x，fs，window，nperseg，noverlap，nfft，mode | 频率、时间、谱值 | 输入支持 Host/Device，输出 CudaSpectrogramResult | tests/unit/spectral/test_spectrogram.cpp |
| spectral | stft | 短时傅里叶变换 | x，fs，window，nperseg，noverlap，nfft | 频率、时间、复数 STFT | 输入支持 Host/Device，输出 CUDA STFT 结果 | tests/unit/spectral/test_stft.cpp |
| spectral | vectorstrength | 相位锁定强度 | events，period | 向量强度和相位 | 输入支持 Host/Device，输出 CUDA 结果 | tests/unit/spectral/test_vectorstrength.cpp |
| waveforms | chirp | 生成调频信号 | t，f0，t1，f1，method，phi，type | 实数或复数 chirp | 输入时间轴支持 Host/Device，输出 CUDA chirp 结果 | tests/unit/waveforms/test_chirp.cpp |
| waveforms | gausspulse | 生成高斯脉冲 | t，fc，bw，bwr，tpr，retquad，retenv | 信号、正交分量、包络 | 输入时间轴支持 Host/Device，输出 CUDA 结果 | tests/unit/waveforms/test_gausspulse.cpp |
| waveforms | sawtooth | 生成锯齿波 | t，width | 实数波形 | t/width 支持标量或 Device 输入 | tests/unit/waveforms/test_sawtooth.cpp |
| waveforms | square | 生成方波 | t，duty | 实数波形 | t/duty 支持标量或 Device 输入 | tests/unit/waveforms/test_square.cpp |
| waveforms | unit_impulse | 单位冲激 | shape，idx，dtype | 指定位置为 1 的张量 | CUDA 返回 Device 实数张量 | tests/unit/waveforms/test_unit_impulse.cpp |
| wavelets | cwt | 连续小波变换 | data，wavelet，widths | 尺度 × 时间复数响应 | 输入和 widths 支持 Host/Device，输出 CudaComplexArray | tests/unit/wavelets/test_cwt.cpp |
| wavelets | morlet | Morlet 小波 | M，w，s，complete | 复数小波序列 | CUDA 返回 CudaComplexSignal | tests/unit/wavelets/test_morlet.cpp |
| wavelets | morlet2 | SciPy 兼容 Morlet2 小波 | points，s，w | 复数小波序列 | CUDA 返回 CudaComplexSignal | tests/unit/wavelets/test_morlet2.cpp |
| wavelets | qmf | 正交镜像滤波器 | hk 滤波器系数 | 翻转变号后的系数 | 输入为 RealSignalLike，输出 CudaRealSignal | tests/unit/wavelets/test_qmf.cpp |
| wavelets | ricker | Ricker 小波 | points，a | 实数小波序列 | CUDA 返回 CudaRealSignal | tests/unit/wavelets/test_ricker.cpp |
| windows | chebwin | Dolph-Chebyshev 窗 | M，at，sym | 窗函数序列 | CUDA 返回 CudaRealSignal | tests/unit/windows/test_chebwin.cpp |
| windows | general_cosine | 广义余弦窗 | M，a 系数，sym | 窗函数序列 | 系数支持 RealSignalLike，输出 CudaRealSignal | tests/unit/windows/test_general_cosine.cpp |
| windows | general_gaussian | 广义高斯窗 | M，p，sig，sym | 窗函数序列 | CUDA 返回 CudaRealSignal | tests/unit/windows/test_general_gaussian.cpp |
| windows | hamming | Hamming 窗 | M，sym | 窗函数序列 | CUDA 返回 CudaRealSignal | tests/unit/windows/test_hamming.cpp |
| windows | kaiser | Kaiser 窗 | M，beta，sym | 窗函数序列 | CUDA 返回 CudaRealSignal | tests/unit/windows/test_kaiser.cpp |
| windows | parzen | Parzen 窗 | M，sym | 窗函数序列 | CUDA 返回 CudaRealSignal | tests/unit/windows/test_parzen.cpp |
| windows | taylor | Taylor 窗 | M，nbar，sll，norm，sym | 窗函数序列 | CUDA 返回 CudaRealSignal | tests/unit/windows/test_taylor.cpp |
| windows | triang | 三角窗 | M，sym | 窗函数序列 | CUDA 返回 CudaRealSignal | tests/unit/windows/test_triang.cpp |

- 附录 B：完整 81 算子迁移与测试覆盖索引

B.1 81 个算子模块覆盖统计

B.2 赛题 53 个核心算子与完整 81 算子的关系

B.3 单元测试入口组织方式

B.4 README 与测试入口索引

- 附录 C：图件、报告与数据文件索引

C.1 Task1 任务验证图件路径

C.2 Task2 任务验证图件路径

C.3 Task1/Task2 六档规模性能图件路径

C.4 53 个核心算子 benchmark 图件路径

C.5 任务报告、metrics 与 stage timings 索引

C.6 全量算子 benchmark CSV 与图件 manifest 索引

C.7 主要 README 与运行命令索引

- 附录 D：图件、报告与数据文件索引

D.1 任务级 repeat 验证结果

D.2 L1-L6 六档规模稳定性记录

D.3 CUDA free drift 与 RSS drift 记录

D.4 异常输入检查记录

D.5 compute-sanitizer / asan_lsan 预留检查项说明